오리지널 PALLMANN 타입 PFV 250 2

### 나이프 밀 "오리지널 PALLMANN" 타입 PS 4-5

하우징 형태 F, 3열의 평면 나이프 포함 9

기술 사양:

- 투입구: 400 x 500 mm 10

- 하우징 나이프 수: 6개 11

- 나이프 길이: 250 mm 12

- 로터 타입: GS 3 13

- 로터 직경: 400 mm 14

- 로터 길이: 500 mm 15

- 로터 나이프 수: 3개 16

- 나이프 길이: 500 mm 17

- 권장 모터: 30 kW 18

특장점:

- 로터 나이프 사전 조정됨 19

- 나이프 세팅 장치를 사용하여 기계 외부에서 나이프 세팅 가능 20

구성:

- 하우징: 견고하고 검증된 구조의 두 부분으로 구성21. 육각 너트를 푼 후 상부 하우징을 하부 하우징에 힌지로 연결하여 쉽게 열 수 있어 절단실에 완전히 접근 가능22.

- 하우징 나이프 및 스크린: 하우징에는 여러 번 재연마 가능한 고정 하우징 나이프(평면 나이프)가 장착되어 있음23. 하우징 하부에는 쉽게 교체할 수 있는 스크린이 설치됨24.

- 샤프트 및 베어링: 실제 연속 운전에서 가장 힘든 스트레스에도 견딜 수 있도록 설계됨25.

- 나이프 로터: 투입 재료에 맞게 조정되었으며 나이프가 장착됨26. 로터는 동적 균형 조정됨27.

- 구동장치: 모터 풀리, 기계 풀리, V-벨트, 추가 디스크 플라이휠, V-벨트 구동 및 디스크 플라이휠용 보호대 포함28.

- 크기 감소 원리: 재료는 로터 나이프와 하우징 나이프 사이에서 크기가 감소함29. 분쇄물의 크기는 스크린의 망 크기에 따라 결정됨30.

- 재료 배출: 수직 하방으로 배출31.

- 유압 핸드 펌프: 나이프와 스크린 교체 및 기계 청소를 위해 하우징 상부를 쉽게 열 수 있도록 함32.

- 투입 슈트: 수동 투입을 위한 표준 설계, 튀는 것을 방지하는 보호대 포함, 자석 없음, 기계 하우징에 나사로 고정33. 추가 비용으로 투입 슈트의 모양과 크기를 해당 투입 재료 및 기계 적용에 맞게 조정할 수 있음34.

- 배출: 픽업 팬으로 하부 배출35.

- 구동 모터: 기계용 30 kW, 약 1500 r.p.m., 380V, 60Hz, 타입 B 3, 보호 등급 IP 54, 슬라이드 레일 포함36. 다른 전압은 추가 비용을 유발할 수 있음37.

- 전기-기계식 안전 도어 잠금 장치: 전자 평가 장치와 도어 잠금 장치로 구성됨38.

- 공압 흡입: 나이프 밀에서 플라스트 아글로머레이터의 호퍼로 재료를 운반하기 위한 블로어, 배관 및 사이클론. 이송 거리는 10미터 이하39.

- 예비 부품:

  - 고정자 나이프 2세트 (2 x 6개) 40

  - 회전자 나이프 2세트 (2 x 3개) 41

  - 스크린 1개 42

플라스트-아글로머레이터-설비 "오리지널 PALLMANN" 타입 PFV 250 43

응집 장비 구성:

- 호퍼: 강판 용접 구조, 수평 패들 교반기 및 배출 스크류 장착. 패들 교반기는 2.2 kW 모터로 구동, 배출 스크류는 주파수 조절 모터로 구동44. 호퍼에는 점검창이 있으며, 쉬운 청소를 위해 힌지로 연결됨45.

플라스트-아글로머레이터 "오리지널 PALLMANN" 타입 PFV 250

기술 사양:

- 다이 직경: 250 mm 46

- 압축 터보 윙: 2개 47

- 절단 나이프 수: 2개 48

- 권장 주 모터: 75 kW 49

구성:

- 측면 배출 하우징: 견고한 용접 구조, 확장 가능한 도어, 플랜지 장착형 공급 스크류 포함. 육각 너트를 푼 후 쉽게 열 수 있어 압축 챔버에 완전히 접근 가능50.

- 샤프트 및 베어링: 실제 연속 운전에서 가장 힘든 스트레스에도 견딜 수 있도록 설계됨51.

- 압축 다이: 고품질의 내마모성 재료로 제작, 테니퍼 처리, 처리할 재료에 맞게 조정됨, 쉽게 교체 가능52.

- 압축 터보: 여러 개의 윙과 쉽게 교체할 수 있는 압력 립이 장착됨53.

- 절단 크로스: 여러 개의 윙과 조절 가능하고 쉽게 교체할 수 있는 절단 나이프가 장착됨54.

- 압축 방법: 회전하는 압축 터보의 압력 립과 다이 사이에서 발생하는 압력과 마찰열에 의한 압축55.

- 수냉: 압축 터보와 절단 크로스의 베어링을 보호하기 위해 다이 지지 디스크는 수냉식으로 설계됨56. 재료 공급 구역의 커버 링도 재료의 소결을 방지하기 위해 수냉식으로 설계됨57.

- 구동장치:

  - 교반기용: 무단 변속 기어 모터와 체인 구동. 기어 모터는 공급 품목에 포함됨58.

  - 배출 스크류용: 주파수 조절 모터와 체인 구동. 기어 모터는 공급 품목에 포함됨59.

  - 압축 터보 및 플랜지 장착 공급 스크류용: 삼상 모터와 V-벨트 구동, 모터 풀리, 기계 풀리, V-벨트 포함60.

  - 절단 크로스용: 무단 변속 기어 모터 또는 V-벨트 구동이 있는 정속 모터, 모터 풀리, 기계 풀리, V-벨트 포함61. 기어 모터는 공급 품목에 포함됨.

- 지지 프레임: 응집 장치와 모터를 설치하기 위한 견고한 프로파일 강철 용접 구조물62.

- 구동 모터: 기계용 75 kW, 약 1500 rpm, 380V, 60Hz, 타입 B 3, 보호 등급 IP 54, 슬라이드 레일 포함63. 다른 전압은 추가 비용을 유발할 수 있음.

후속 장비 구성:

- 배관: 플라스트-아글로머레이터와 핫-멜트-그래뉼레이터 사이를 연결하는 배관. 플랜지, 실링, 볼트 포함, 약 3m 직선 파이프와 2개의 엘보우로 구성됨64.

### 핫-멜트-그래뉼레이터 "오리지널 PALLMANN" 타입 PS 400 x 500

하우징 디자인 583, 2열의 고정자 나이프 포함

기술 사양:

- 투입구: 408 x 510 mm 65

- 고정자 나이프 수: 2개 66

- 로터 직경: 400 mm 67

- 로터 타입: 경사 절단 S 5 68

- 로터 나이프 열 수: 5열 69

- 로터 나이프 수: 5개 70

- 로터 나이프 길이: 500 mm 71

- 권장 모터: 30 kW 72

특장점:

견고한 용접 구조, 낮은 투입 높이, 쉬운 조작, 생산 기계 바로 옆 또는 중앙 장치로 사용 가능, 경사 절단 디자인, 로터 나이프는 기계 외부에서 사전 설정 가능, 하우징 나이프는 정밀하게 가공된 조정판에 대해 사전 설정 없이 삽입 가능73. 나이프를 미세 조정할 필요 없이 몇 분 내에 현장에서 교체 가능. 하우징 나이프는 뒤집어서 두 번 재연마 가능, 로터 나이프는 약 16mm까지 여러 번 재연마 가능74.

구성:

- 하우징: 견고한 용접 구조, 스크린 그리드가 내장된 힌지 뚜껑 포함. 하우징에 쉽게 접근할 수 있어 스크린, 로터 및 고정자 나이프를 쉽게 청소할 수 있음75.

- 하우징 나이프 및 스크린: 하우징에는 교체가 용이하고 한 번 뒤집어 재연마할 수 있는 2열의 재연마 가능한 나이프가 장착됨76. 하우징 뚜껑에 설치된 스크린도 쉽게 교체 가능77.

- 샤프트 및 베어링: 실제 연속 운전에서 가장 힘든 스트레스에도 견딜 수 있도록 설계됨78. 로터 샤프트는 기계 하우징 외부에 설치된 필로우 블록에서 작동함79.

- 경사 절단 로터: 용접된 강철로 제작, 최상의 결과를 얻기 위해 투입 재료에 맞게 조정됨. 사전 설정된 경사 품질 나이프 장착80. 로터는 응력 제거를 위해 풀림 처리되었으며 동적 균형이 조정됨81.

- 구동장치: 모터 풀리, 기계 풀리, V-벨트, 벨트 보호대, 플라이휠 및 보호대 포함82.

- 과립 원리: 과립화는 빠르게 회전하는 로터의 나이프와 하우징 나이프 사이에서 이루어짐83. 과립의 크기는 선택된 스크린의 망 크기에 따라 달라짐84.

- 배출: 수직 하방으로 배출85.

- 구동 모터: 기계용 30 kW, 약 1500 rpm, 380V, 60Hz, 타입 B 3, 보호 등급 IP 54, 슬라이드 레일 포함86. 다른 전압은 추가 비용을 유발할 수 있음.

- 기계 지지 프레임: 낮은 구조, 용접된 프로파일 강철로 제작, 모터와 슬라이드 레일이 있는 기계 설치용87.

- 흡입 박스, 팬, 사이클론 등:

  - 기계 프레임에 용접된 흡입 박스 88

  - 흡입 박스와 팬 사이의 연결부 89

  - 고용량 흡입 팬 타입 MXE 063/63 -30, 모터 15 kW 포함 90

  - 플랜지, 실링, 클램프가 있는 배관 91

  - 사이클론 PZA 900, 배출 공기 파이프 및 배출 장치용 연결 플랜지, 안정화 포트 포함 92

  - 로터리 에어록, 2리터 (1개), 주철 제작, 8부분 버킷 휠, 확장 가능, 플랜지 장착 기어 모터 0.37 kW, 감속 속도 40 r.p.m., 타입 B 5, 50Hz93.

  - 사이클론과 상승 기류 분급기 사이의 연결부 94

- 상승 기류 분급기: 강판 용접 구조, 점검창 포함, 팬 7m³/min, 과립에서 미세 입자를 분리하기에 적합, 모터 1.5 kW 및 미세 입자를 응집기로 되돌리는 반환 배관 포함95.

- 지지 프레임: 견고한 용접 구조, 연결 소켓이 있는 수집 상자 포함, 수집 상자가 있는 상승 기류 분급기 설치용96.

- 스위치 및 제어 캐비닛 (SPS-Design, Siemens S 7): 전체 설비 제어용, 모든 구동 모터용 스위치 및 제어 기어, 릴레이 및 퓨즈, 자동 과부하 및 온도 제어, 전류계 및 자동 켜짐/꺼짐 잠금 장치 포함97. 책상 또는 찬장 형태의 구조98. 모터 및 각종 설비의 리미트 스위치와 캐비닛 사이의 배선은 공급 범위에 포함되지 않음99.

예비 부품:

- 플라스트 아글로머레이터용:

  - 다이 1개 100

  - 나이프 2세트 (2x2개) 101

  - 압력 부품 1세트 (2개) 102

- 핫 그래뉼레이터 PS HG 400x500용:

  - 스크린 1개 103

  - 고정자 나이프 2세트 (2 x 2개) 104

  - 회전자 나이프 2세트 (2 x 5개) 105

시운전:

이동 시간을 포함하여 1주일 (7일)106. Pallmann의 귀책사유가 아닌 시운전 지연이 발생할 경우, 고객이 추가 일수에 대한 비용을 지불해야 함107.

### 상업 조건

가격 (예비 부품 및 시운전 포함): € 240,000.00 108

가격 유효 기간: 견적 발행일로부터 3개월109.

납품 조건: 유럽 항구 선측인도조건(FOB), 컨테이너 포장 (인코텀즈 2000 기준)110.

납기: 모든 기술적 및 상업적 조건의 명확화 및 계약금 수령 후 약 4-5개월111. 이는 380V, 60Hz의 정상 전압용 모터를 공급할 수 있다는 가정 하에 적용됨112. 특수 전압은 가격 및 납기 재검토가 필요하며, 더 높은 가격이나 더 긴 납기를 유발할 수 있음113.

결제: 취소 불능 및 무확인 서류 신용장(L/C)으로 100% 결제. 주문일(계약 서명일)로부터 6주 이내에 귀국의 일류 은행을 통해 당사 앞으로 비용 부담 없이 개설되어야 함. Mannheim의 Dresdner Bank (SWIFT 코드: DRES DE FF 670)에서 이용 가능하며, 선적 서류 제시 시 일람불로 지급됨114. 신용장의 유효 기간은 합의된 납기보다 최소 4주 이상 길어야 함115.